紫环批〔2020〕24号

关于广东通驿高速公路服务区有限公司蓝塘服务区

东区加油站建设项目环境影响报告表的批复

广东通驿高速公路服务区有限公司：

你公司报来委托河源市天浩环保科技有限公司编制的《广东通驿高速公路服务区有限公司蓝塘服务区东区加油站建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”）和有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目选址位于河源市紫金县蓝塘镇留塘村，项目占地面积为7921.08m2，建筑面积491.3m2。罐区分布有40m3地埋92＃汽油储灌1个、40m3地埋95＃汽油储灌1个、30m3地埋98＃汽油储灌1个、20m3地埋92＃汽油储灌1个和40m3地埋0＃柴油储灌1个，5个储罐均为SF双层罐，折合汽油油罐总容积150m3，属二级汽车加油站，主要经营项目是出售汽油、柴油，预计年销售92＃汽油266t/a、95＃汽油213t/a、98＃汽油51t/a、0＃柴油513t/a。站内由加油作业区和站房组成，其中加油作业区加油棚建筑面积为318.5m2，站房内由便利店、办公室、储藏间、配电间和卫生间等构成。加油作业区位于项目中心处，设有2台四枪三油品（3把大流量柴油枪）加油机，1台四枪四油品、1台六枪三油品潜油泵型加油机，设置油气回收系统。项目总投资为600万元。依据该项目报告表的评价结论、专家函审意见和河源市发展和改革局关于河莞惠高速公路加油站规划确认的复函（河发改函〔2020〕100号）、企业投资项目备案证、用地证明材料及当地村委、镇政府意见等，项目在落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。

三、项目应按照项目《报告表》的要求落实各项污染防治和环境风险防范措施，重点做好以下工作：

1、合理设置施工场所，控制施工期噪声、废水、废气、固体废物和扬尘等因素对周边环境的影响，加强施工管理，减少投诉纠纷。

2、项目应严格执行“雨污分流”制度。雨水通过雨水管网排入雨水沟。项目生活污水经化粪池预处理、场地清洁废水和初期雨水经截留沟收集至隔油沉淀池预处理后，再排入服务区污水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准后回用于服务区内绿化和降尘用水，不能回用的排入农灌渠作为农灌用水。

3、做好废气治理。项目应安装油气回收系统，提高加油站在卸油、储油和加油过程中的油气回收利用率。加强储油罐区的通风措施和油罐车卸油的管理，减少储油罐和油罐车卸油散逸的废气对周围环境的影响。项目油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）；无组织排放废气（以非甲烷总烃计）、汽车尾气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值要求。

4、做好固体废物的处理工作。固体废物应分类收集处置，能回收利用的可再生废物交给回收单位处置，提高资源回收利用率；危险废物应交给有资质的单位回收处理；生活垃圾集中堆放后交由当地环卫部门统一清理处理。项目一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。

5、项目应合理布局，使用低噪声的设备，对噪声源较大的设备采取隔声、减振等降噪措施，确保噪声达标排放。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期靠近河莞惠高速公路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，其余执行2类标准。

6、落实各项环境风险防控措施和应急措施，严格防范储油罐燃烧、爆炸和泄露事故的发生，完善事故应急措施，最大限度减小突发性事故对周边环境的影响。

四、本项目废水经处理后回用于服务区内绿化和降尘用水或周边农田或林地灌溉，不外排，因此不新增主要污染物排放总量控制指标。

五、本项目经批准后，项目的地点、性质、规模、生产工艺或防治污染设施发生重大变化或自本批复文件下发之日起五年后方动工建设时，必须报环保部门审核（批）同意后方可实施。

六、项目应严格执行环保“三同时”制度。项目建设完工后应及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入使用。项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责，如发生环境污染纠纷必须进行整改或关闭搬迁。

七、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二○年七月十四日

抄送：河源市天浩环保科技有限公司

河源市生态环境局紫金分局         2020年7月14日印发