紫环批〔2020〕28号

关于环保型沥青混凝土搅拌站建设项目

环境影响报告表的批复

河源市交投建材有限公司:

你公司报来委托河源市天浩环保科技有限公司编制的《环保型沥青混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”）和有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目选址位于河源市紫金县柏埔镇方湖村村坑角小组佛祖凹，项目占地面积20000平方米（约30亩），建筑面积7000平方米，建设年产20万立方米沥青混凝土生产线（其中中粒式沥青10万立方米，粗粒式沥青10万立方米）。项目工程主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，主要建设内容包括粗细骨料堆放场、配电房、中央控制室、办公楼、沥青混凝土搅拌加工系统及其他附属工程。项目总投资3855.5万元。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见、河源市国有资产管委会的批复意见（河国资函〔2020〕9号）、企业投资项目备案证以及当地镇府、村委的意见等，项目在符合产业政策规定和相关规划并依法办理用地手续、落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。

三、项目应按照项目《报告表》的要求落实各项污染防治和环境风险防范措施，重点做好以下工作：

1、合理设置施工场所，控制施工期噪声、废水、废气、固体废物和扬尘等因素对周边环境的影响，加强施工管理，减少投诉纠纷。

2、项目应严格执行“雨污分流”制度。雨水通过雨水管网排入雨水沟。项目营运期近期生活污水经一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作水质标准后回用于厂区绿化及周边林地灌溉用水；远期项目所在区域污水管网铺设到位后，生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入污水管网进入当地污水处理厂进行深度处理达标排放。项目场地清洗废水经沉淀处理后回用于场地清洗，不外排；项目初期雨水经设置截排水沟收集经沉淀池沉淀处理后回用于场地清洗用水，不外排。

3、做好废气污染治理。项目上料、烘干、筛分、下料工序产生的粉尘（颗粒物）经布袋除尘系统处理达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准后经15米高排气筒高空排放。骨料堆场设置为半封闭结构，上方为钢板顶棚，设置三面围挡，设置喷雾装置，确保无组织排放粉尘（颗粒物）满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。沥青烟气（沥青烟、苯并[a]芘）经“喷淋塔清洗装置+一套等离子净化装置+UV光氧催化”装置处理达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准要求后通过15米高排气筒高空排放。项目产生的恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表2标准。天然气、备用柴油燃烧烟气经收集达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中新建锅炉浓度限值要求后通过不低于8米高排气管高空排放。食堂厨房油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后通过排烟管道引至楼顶高空排放。

4、做好固体废物的收集处置。项目布袋收集粉尘、滴漏沥青及拌合残渣经集中收集后回用；沉淀池沉渣外售利用；喷淋塔收集油污等危险废物应交由有资质的单位处理；生活垃圾集中堆放后交由当地环卫部门统一清理处理。项目一般固体废物在厂区暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的规定和要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的规定和要求。

5、项目应合理布局，使用低噪声的设备，加强对生产设备的管理和维护，对噪声源较大的设备采取消声、隔声、减振及设置绿化隔离带等降噪措施，并严格按照国家规定允许的时间内生产作业。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目营运期北侧（靠省道S242一侧）边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余边界执行2类标准。

6、落实各项环境风险防控措施和应急措施，完善环境保护管理制度，加强管理和维护，严防发生环境污染事故。

7、按照紫府〔2014〕27号文件的有关规定，严禁在公路建筑控制区范围内建设建筑物和地面构筑物。

- 四、本项目生活污水近期经处理后回用于服务区内绿化或周边林地灌溉用水，不外排；远期进入当地污水处理厂集中处理，因此不新增安排废水主要污染物排放总量控制指标。

- 五、该项目应采用国家现行规定的工艺设备进行生产，应杜绝使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产现行国家产业政策中限制、禁止生产的产品。项目应使用天然气、太阳能、电能等清洁能源，大力实施清洁生产，节能降耗，从源头上控制污染物产生。

- 六、本项目经批准后，项目的地点、性质、规模、生产工艺或防治污染设施发生重大变化或自本批复下发之日起五年后方动工建设时，必须报环保部门审核（批）同意后方可实施。

七、项目应严格执行环保“三同时”制度。项目建设完工后应及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责。项目如发生环境污染纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二○年七月二十七日

抄送：河源市天浩环保科技有限公司

河源市生态环境局紫金分局         2020年7月27日印发