紫环批〔2021〕2号

关于河源市富茂五金科技有限公司建设

项目环境影响报告表的批复

河源市富茂五金科技有限公司：

你公司报来委托广东明大项目管理环境科技有限公司编制的《河源市富茂五金科技有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、你公司拟租用位于紫金县紫城工业园金华路1号的再一电子（河源）有限公司2栋一楼及三楼右侧车间作为生产场所，租用建筑面积为2115 m2，其中一楼建筑面积900 m2、三楼建筑面积1215 m2。项目主要从事五金配件的生产，设计年产马达外壳50万套、制锅配件5万个、小灯饰铝配件30万个、其他锌铝配件5万个、五金模具5套。项目总投资200万元。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见和房屋租赁合同书、紫城工业园管委会的意见等，项目在符合产业政策规定及相关规划、落实各项环境保护污染防治措施及环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，按照《报告表》所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设，从环境保护角度可行。

三、项目在建设和运营过程中必须按《报告表》要求落实各项污染防治措施，重点做好如下工作：

（一）做好施工期环境保护工作，控制施工期噪声、废水、废气、固体废物等因素对周边环境的影响，加强管理，减少投诉纠纷。

（二）项目应执行严格的“雨污分流”制度。雨水排入园区市政雨水管网系统。生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入园区市政污水管网，进入紫金县城区污水处理厂进行深度处理，最终出水达到污水处理厂排放标准后排放。

（三）做好废气的治理。本项目禁止设立电镀、烤漆、喷漆及其他表面处理等重污染工艺。项目熔化烟尘、压铸废气收集后经“湿式除尘器+活性炭吸附装置”处理，烟（粉）尘达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（金属熔化炉）（GB9078-1996）二级排放限值、VOCs达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段总VOCs排放标准后通过20m高排气筒高空排放。抛丸、钻孔粉尘经移动式除尘器处理达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值排放。

（四）合理布局厂区，选用低噪声设备，加强设备的运行维护与管理，对噪声源较大的压铸机、抛丸机、振动研磨机等设备采取隔声、减振、消声等降噪措施，严格按照国家规定允许的时间内生产作业。项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- （五）做好固体废物的处置。项目产生的金属残渣、锌铝渣和废包装材料等经收集后外售给回收公司；废原料包装桶、废活性炭等危险废物委托有资质的单位进行处理；生活垃圾集中堆放定期交由环卫部门统一清运处理。项目一般工业固体废物在厂区内暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的有关要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的有关要求。

- （六）项目应落实各项环境保护风险防控、应急措施，及时做好污染防治设施的检修维护，严防发生环境污染事故。

四、该项目水主要污染物排放总量控制指标纳入紫金县城区污水处理厂总量指标中调剂解决；大气主要污染物排放总量控制指标由全县区域总量中调剂解决。

五、该项目应采用国家现行规定的工艺设备进行生产，应杜绝使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产现行国家产业政策中限制、禁止生产的产品。项目应使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产，实施节能降耗。

六、项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治设施发生重大变化或自本批复下发之日起五年后方动工建设时，必须重新报环保部门审批（核）同意后方可实施。

七、该项目应严格执行环保“三同时”制度。项目建成投产前，应按规定及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。项目应接受我局日常环境监督管理工作，如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二一年一月五日

抄送：广东明大项目管理环境科技有限公司

河源市生态环境局紫金分局          2021年1月5日印发