紫环批〔2021〕9号

关于河源汇成沥青混凝土有限公司建筑材料

加工生产项目环境影响报告表的批复

河源汇成沥青混凝土有限公司:

你公司报来委托河源市美兰生态环境咨询有限公司编制的《河源汇成沥青混凝土有限公司建筑材料加工生产项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”）和有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目选址位于紫金县蓝塘镇罗塘村沥口村民小组旁，项目主要从事水泥制品加工及销售，沥青、砂浆及混凝土搅拌等，项目占地面积49300平方米，建筑面积28200平方米，项目主要由主体工程（沥青搅拌楼、混凝土搅拌楼、机制砂及碎石加工区）、储运工程（备料区）、辅助工程（办公、宿舍等）、公用工程（给排水、供电工程）及环保工程（污染治理设施）等组成，项目建成后年产商品混凝土50万m3、沥青混凝土20万m3，总投资4000万元。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见、企业投资项目备案证、场地使用合同以及当地镇政府、村委会的意见等，项目在符合产业政策规定和相关规划并依法办理用地手续、落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，按照项目《报告表》所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设，从环境保护角度可行。

三、项目应按照项目《报告表》的要求落实各项污染防治和环境风险防范措施，重点做好以下工作：

1、合理设置施工场所，控制施工期噪声、废水、废气、固体废物和扬尘等因素对周边环境的影响，加强施工管理，减少投诉纠纷。

2、项目应严格执行“雨污分流”制度。雨水通过雨水管网排入雨水沟。项目营运期近期生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作水质标准后用于周边农田灌溉，不外排；生产废水、初期雨水经设置截排水沟收集至污水处理区絮凝沉淀处理后回用于生产，不外排。

3、做好废气污染治理。项目采取在骨料堆场设置围挡，对运输物料进行洒水加湿后加盖篷布运输，砂石装卸、堆场及骨料上料设置喷雾装置进行降尘，厂区内设置雾炮降尘，粉料卸料仓储经自带的旋风+布袋收尘后回用于生产，在破碎区及筛分区顶部设置喷雾降尘，确保无组织排放粉尘（颗粒物）满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3标准排放限值中较严标准。骨料加热、溢料粉尘经布袋除尘器处理达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准后通过15米高排气筒高空排放。旋转式烘干滚筒和沥青加热燃烧器燃烧废气达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中新建锅炉浓度限值要求后通过15米高排气筒高空排放。沥青加热烟气（沥青烟、苯并[a]芘）经活性炭吸附处理达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准要求后通过15米高排气筒高空排放。项目产生的恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表2标准要求。备用发电机废气达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求后通过15米高排气筒高空排放。食堂厨房油烟经静电油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后通过排烟管道引至高空排放。

4、做好固体废物的收集处置。项目布袋收集粉尘、滴漏沥青及拌合残渣经收集后回用于生产；废包装材料、沉淀池污泥经收集后外售利用；废机油、废活性炭等危险废物交由有资质的单位处理；生活垃圾集中堆放后交由当地环卫部门统一清理处理。项目一般固体废物在厂区内暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的规定和要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的规定和要求。

5、合理布局厂区，使用低噪声的设备，加强对设备的管理和维护，对噪声源较大的设备采取消声、隔声、减振及设置绿化隔离带等降噪措施，并严格按照国家规定允许的时间内生产作业。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

6、做好生态环境保护和土壤污染防治工作。加强厂区的绿化、美化，严格按照国家和地方有关土壤污染防治的要求落实土壤污染防治措施，防止项目建设造成水土流失、土壤污染和生态破坏。

7、落实各项环境风险防控措施和应急措施，完善环境保护管理制度，加强管理和维护，严防发生环境污染事故。

8、项目应严格执行环保“三同时”制度（即项目配套建设的防治污染设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用），环保投资应列入项目投资概算并予以落实。项目建成投产前，应按规定及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

9、项目依法需经批准的事项，必须经有审批权的行政主管部门审批同意后方可进行。

- 四、本项目生活污水经处理后用于周边农田灌溉，生产废水全部回用，不外排，因此不新增安排废水主要污染物排放总量控制指标。

- 五、项目应采用国家现行规定的工艺设备进行生产，应杜绝使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产现行国家产业政策中限制、禁止生产的产品。项目应使用天然气、太阳能、电能等清洁能源，实行节能降耗，积极实施清洁生产。

- 六、项目《报告表》经批准后，项目的地点、性质、规模、生产工艺或防治污染设施发生重大变化或自本批复下发之日起五年后方动工建设时，必须重新报生态环境部门审核（批）同意后方可实施。

七、项目应依法接受我局日常环境监督管理工作，如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二一年三月二十三日

抄送：河源市美兰生态环境咨询有限公司

河源市生态环境局紫金分局         2021年3月23日印发