紫环批〔2021〕12号

关于优维日用品（河源）有限公司年产5000万个不粘厨具建设项目环境影响报告书的批复

优维日用品（河源）有限公司：

你公司报来委托广东明大项目管理环境科技有限公司编制的《优维日用品（河源）有限公司年产5000万个不粘厨具建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告书》的评价结论和专家评审意见。

二、该项目选址位于河源市紫金县紫城镇紫城工业园17-1号和17-2号地块，项目规划总用地面积为26404.32m2，总建筑面积为32425.07m2，项目由主体工程、配套工程、公用工程和环保工程等组成，主要建设内容包括厂房、办公楼、研发楼、设备用房、库房等。项目建成后主要生产不粘厨具，设计年产不粘厨具5000万个，总投资为20000万元人民币。依据该项目《报告书》的评价结论和专家评审意见以及企业投资项目备案证、县自然资源局国有建设用地使用权的批复、紫城工业园管委会意见等，项目在符合产业政策规定及相关规划、落实各项环境保护污染防治措施及环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，原则上同意该项目按照《报告书》所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设。

三、项目必须按《报告书》要求落实各项环境污染防治和风险防控措施，重点做好如下工作：

（一）做好施工期环境保护工作，严格控制施工期噪声、废水、废气、固体废物等因素对周边环境的影响，加强管理，减少投诉纠纷。

（二）项目应执行严格的“雨污分流”制度。雨水排入园区市政雨水管网系统。生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入园区市政污水管网，进入紫金县城区污水处理厂进一步处理达标后排放。运营近期生产废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，70%废水回用作表面预处理水洗工序用水，30%废水回用作厂区绿化、冲厕等用水以及喷淋塔、冷却塔补充用水；远期紫城工业园配套污水处理厂建成后，生产废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂进一步处理达标后排放。

（三）做好废气的收集处理，提高废气收集处理率。项目燃烧机燃烧废气经收集达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表2中燃气锅炉污染物排放浓度限值后通过20米高排气筒引至高空排放。喷涂固化工序废气收集后先经喷淋塔装置再经干式过滤处理后再进入三级催化燃烧设施处理（按照报告书要求，收集处理效率应达到99.5%以上），甲醇、颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，有机废气中二甲苯、（VOCs）达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段标准限值要求后，通过20米高排气筒引至高空排放。厂界无组织排放有机废气执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值，厂区内无组织排放有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A的无组织排放标准限值。喷砂粉尘经集尘器收集和脉冲式布袋除尘器处理达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放限值要求后通过15米高排气筒引至高空排放（按照报告书要求，收集除尘效率应达到90%以上）。焊接烟尘经集气罩收集及固定式焊接烟尘净化器处理达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求后由15米高排气筒引至高空排放（按照报告书要求，收集净化效率应达到90%以上）。备用发电机燃油废气经收集达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求后通过15米排气筒引至高空排放。污水处理站恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

（四）合理布局厂区，选用低噪声设备，加强设备的运行维护与管理，对噪声源较大设备采取隔声、减振、消声等降噪措施，严格按照国家规定允许的时间内生产作业。项目施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标》（GB12523-2011）；营运期东面厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- （五）做好固体废物的处置。项目产生的金属废料交由金属回收公司回收利用。包装废料交由废物回收公司回收利用。焊渣交由焊料供应厂家回收再利用。生活垃圾集中堆放定期交由环卫部门统一清运处理。陶化废渣、废涂料渣、废原料包装桶、污水处理站污泥等危险废物委托有危险废物处理资质的单位进行处置。项目一般工业固体废物在厂区内贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的有关要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的有关要求。

- （六）做好土壤污染防治工作。加强厂区的绿化、美化，落实各项土壤污染防治措施，避免有毒物质渗入土壤，防止项目对地下水和土壤环境造成污染。

- （七）项目应制订完善应急预案，落实各项环境保护风险防控、应急措施，及时做好污染防治设施的检修维护，严防发生环境污染事故。

- （八）该项目应严格执行环保“三同时”制度（即项目配套建设的防治污染设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用），环保投资应列入项目投资概算并予以落实。项目建成投产前，应按规定及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

四、项目废水主要污染物排放总量控制指标纳入紫金县城区污水处理厂总量指标中调剂解决；大气主要污染物排放总量控制指标核定为：SO2 0.649吨/年、NOx 1.133吨/年、颗粒物（PM10）0.726吨/年，由全县区域总量指标中调剂解决；有机废气（VOCs）1.614吨/年，由广东立国制药有限公司“一企一策”整治指标中调剂解决。

五、该项目应采用国家现行规定的工艺设备进行生产，应杜绝使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产现行国家产业政策中限制、禁止生产的产品。项目应使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极推行清洁生产。项目应严格按照新政策要求，积极寻求和使用低挥发性有机物含量涂料和非溶济型涂料来代替现有涂料。

六、项目《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染设施发生重大变化或自本批复下发之日起五年后方动工建设时，必须重新报批环境影响评价文件，经生态环境部门审批（核）同意后方可实施。

七、项目的应依法接受我局日常环境监督管理工作。项目如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二一年三月二十五日

抄送：广东明大项目管理环境科技有限公司

河源市生态环境局紫金分局         2021年3月25日印发