紫环批〔2021〕15号

关于广东泰鑫德精密科技有限公司建设

项目环境影响报告表的批复

广东泰鑫德精密科技有限公司：

你公司报来委托广东明大项目管理环境科技有限公司编制的《广东泰鑫德精密科技有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、项目选址位于广东河源市紫金县紫城工业园8-2地块，项目占地面积6000平方米，建筑面积16026.74平方米。项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，主要建设内容包括生产车间1栋、办公楼1栋、门楼值班室1栋、配电房1栋、水泵房1栋等及其他附属建筑以及给排水、供配电等公用辅助工程，项目主要从事金属制品和塑料制品生产，项目建设后预计年产2640万件五金冲压件、528万件铝合金压铸件、66万件CNC精密加工件、528万件塑料制品，总投资10000万元。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见和企业投资项目备案证、投资合同书、紫城工业园管委会的意见等，项目在符合产业政策规定及相关规划并依法办理用地手续、落实各项环境保护污染防治措施及环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，原则同意按照《报告表》所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设。

三、项目在建设和运营过程中必须按《报告表》要求落实各项污染防治措施，重点做好如下工作：

（一）做好施工期环保工作，控制施工期噪声、废水、废气、固体废物等因素对周边环境的影响，加强管理，减少投诉纠纷。

（二）项目应执行严格的“雨污分流”制度。雨水排入园区市政雨水管网系统。项目生产废水经自建废水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，回用于注塑工序的补充冷却水和水帘柜和喷淋塔用水，不外排。生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入园区市政污水管网，进入紫金县城区污水处理厂进行深度处理，最终出水达到污水处理厂排放标准后排放。

（三）做好废气的治理。项目电炉熔化工序产生的废气经收集引至“烟气降温+布袋除尘装置”处理达到《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2017）表 1中1级金属熔炼其他熔炼设备排放浓度限值后通过15米高排气筒排放。项目抛光、机加工、喷粉工序产生的废气经收集引至“布袋除尘器”装置处理达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准标准后通过15米高排气筒排放。项目喷漆、烘干、压铸成型和注塑工序产生的废气经收集引至“水喷淋+除雾器+两级活性炭净化装置”处理，颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，VOCs达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放限值》（DB44/814-2010）Ⅱ时段标准，非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4排放限值后，通过15米高排气筒排放。备用发电机燃烧废气经收集达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后通过15m高排气筒高空排放。食堂油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后通过排烟管道引至楼顶排放。

（四）合理布局厂区，选用低噪声设备，加强设备的运行维护与管理，对噪声源较大的设备采取隔声、减振、消声等降噪措施，严格按照国家规定允许的时间内生产作业。项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- （五）做好固体废物的处置。项目废包装材料、废金属边角料、废塑料边角料收集后由废品回收商回收处理；废金属渣收集后交由相关物资单位回收处置；废粉末、废粉末涂料桶收集后交回供应商回收利用。废机油、含机油抹布、废切削液、废水性漆桶、漆渣、污泥及废活性炭等危险交由有危险废物处理资质单位处置。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一外运处理。项目一般工业固体废物在厂区内暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的有关要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的有关要求。

- （六）项目应落实各项环境保护风险防控、应急措施，及时做好污染防治设施的检修维护，严防发生环境污染事故。

四、该项目水主要污染物排放总量控制指标纳入紫金县城区污水处理厂总量指标中调剂解决；大气主要污染物排放总量控制指标由全县区域总量中调剂解决。

五、该项目应采用国家现行规定的工艺设备进行生产，应杜绝使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产现行国家产业政策中限制、禁止生产的产品。项目应使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

六、项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治设施发生重大变化或自本批复下发之日起五年后方动工建设时，必须重新报环保部门审批（核）同意后方可实施。

七、该项目应严格执行环保“三同时”制度。项目环保投资应列入投资概算并予以落实。项目建成投产前，应按规定及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。项目应依法接受我局日常环境监督管理工作，如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二一年四月十六日

抄送：广东明大项目管理环境科技有限公司

河源市生态环境局紫金分局            2021年4月16日印发