紫环批〔2021〕16号

关于紫金县城区建筑余泥渣土资源综合利用

项目投资建设运营一体化服务项目

环境影响报告表的批复

河源市紫洁环保工程服务有限公司:

你公司报来委托河源市美兰生态环境咨询有限公司编制的《紫金县城区建筑余泥渣土资源综合利用项目投资建设运营一体化服务项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”）和有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目选址位于河源市紫金县紫城镇蓝坑村月坑河源紫金经济开发区，项目占地面积为87707.2平方米，总建筑面积为51300平方米，主要建筑物有破碎筛分车间、堆场车间、窑炉车间、陈化车间等，本项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。项目主要对建筑余泥渣土进行综合处置与资源化回收利用，处理规模100万吨/年，新建环保烧结砖生产线及建筑骨料产品生产线，建成后生产环保烧结砖6000万块/年，配套建筑骨料机制砂50万吨/年，石40万吨，石粉10万吨，总投资为2877万元。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见、县发改部门的核准批复、县自然资源部门的选址及用地意见以及当地镇政府、村委会的意见等，项目在符合产业政策规定和相关规划并依法办理用地手续、落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，原则同意按照项目《报告表》所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设。

三、项目应按照项目《报告表》的要求落实各项污染防治和环境风险防范措施，重点做好以下工作：

1、合理设置施工场所，控制施工期噪声、废水、废气、固体废物和扬尘等因素对周边环境的影响，加强施工管理，减少投诉纠纷。

2、项目应严格执行“雨污分流”制度。雨水通过雨水管网排入雨水管网系统。项目营运期近期生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边农田灌溉，不外排；初期雨水经设置截排水沟收集至雨水收集池沉淀处理后回用于生产，不外排。

3、做好废气污染治理。项目破碎、筛分工序产生的粉尘分别收集后经3套脉冲布袋除尘器处理到达广东省《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）第二时段标准限值后通过15米高排气筒排放。破碎、筛分、搅拌、原料贮存及运输过程产生的无组织排放粉尘采取在破碎、粉碎、筛分、搅拌车间安装水雾喷洒装置，运输车辆遮盖、厂区道路硬化及洒水喷淋等措施，无组织排放粉尘执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（ GB29620-2013） 表3中相关标准及广东省《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）第二时段无组织监控浓度限值较严者。隧道窑废气采用双碱脱硫装置处理达到《 砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） 表2人工干燥机焙烧标准后通过17米高排气筒排放。备用发电机废气经集气罩收集达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求后通过8米高排气筒高空排放。

4、做好固体废物的收集处置。项目除尘沉降粉尘作为原料回用于生产，不外排；建筑余泥渣土处理过程产生的弃土、制砖过程不合格产品收集后外售给建材公司用于铺路；脱硫装置产生的硫酸钙和灰渣收集后外运给回收单位处理；生活垃圾集中堆放后交由当地环卫部门统一清理处理。项目一般固体废物在厂区内暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的规定和要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的规定和要求。

5、合理布局厂区，使用低噪声的设备，加强对设备的管理和维护，对噪声源较大的设备采取消声、隔声、减振及设置绿化隔离带等降噪措施，并严格按照国家规定允许的时间内生产作业。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

6、做好生态环境保护和土壤污染防治工作。加强厂区的绿化、美化，严格按照国家和地方有关土壤污染防治的要求落实土壤污染防治措施，防止项目建设造成水土流失、土壤污染和生态破坏。

7、落实各项环境风险防控措施和应急措施，完善环境保护管理制度，加强管理和维护，严防发生环境污染事故。

8、项目应严格执行环保“三同时”制度（即项目配套建设的防治污染设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用），环保投资应列入项目投资概算并予以落实。项目建成投产前，应按规定及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

9、项目依法需经批准的事项，必须经有审批权的行政主管部门审批同意后方可进行。

- 四、本项目生活污水经处理后用于周边农田灌溉，不外排，不新增安排总量控制指标。大气主要污染物排放控制指标核定为：颗粒物6.5917吨/年、二氧化硫（SO2）5.0341吨/年、氮氧化物(NOx)6.8646吨/年，在全县污染减排指标中调剂解决。

- 五、项目应采用国家现行规定的工艺设备进行生产，应杜绝使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产现行国家产业政策中限制、禁止生产的产品。项目应使用天然气、太阳能、电能等清洁能源，实行节能降耗，积极实施清洁生产。

- 六、项目《报告表》经批准后，项目的地点、性质、规模、生产工艺或防治污染设施发生重大变化或自本批复下发之日起五年后方动工建设时，必须重新报生态环境部门审核（批）同意后方可实施。

七、项目应依法接受我局日常环境监督管理工作，如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二一年四月十六日

抄送：河源市美兰生态环境咨询有限公司

河源市生态环境局紫金分局         2021年4月16日印发