河环紫建〔2021〕3号

关于河源紫金天宏科技有限公司尾矿资源高效综合利用项目环境影响报告表的批复

河源紫金天宏科技有限公司:

你公司报来委托河源市美兰生态环境咨询有限公司编制的《河源紫金天宏科技有限公司尾矿资源高效综合利用项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”）和有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目选址位于河源市紫金县义容镇境内天高矿业宝山铁矿下告矿区（租赁广东天高矿业股份有限公司宝山铁矿下告矿区用地范围），主要从事非金属矿物制品制造，利用采选过程产生的尾矿经压滤后生产水泥掺和料、统砂和烘干砂，建成后生产规模为年产水泥掺合料、统砂及烘干砂70万吨/年（掺合料微粉40万吨、统砂15万吨、烘干砂15万吨）。项目总占地面积24900平方米，建、构筑物占地面积为5851平方米，建筑面积5851平方米，预留建、构筑物占地面积834平方米，场区道路占地面积5885平方米，绿化面积1200平方米，其他空地等占地面积11130平方米，总投资7676.37万元。依据该项目《报告表》的评价结论、河源市环境技术中心评估意见和企业投资项目备案证、县自然资源局的用地意见、土地租赁协议以及当地镇政府的意见等，项目在符合产业政策规定和相关规划、落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，按照项目《报告表》所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设，从环境保护角度可行。

三、项目应按照项目《报告表》的要求落实各项污染防治和环境风险防范措施，重点做好以下工作：

1、合理设置施工场所，控制施工期噪声、废水、废气、固体废物和扬尘等因素对周边环境的影响，加强施工管理，减少投诉纠纷。

2、项目应严格执行“雨污分流”制度。雨水排入市政雨水管网。初期雨水经沉淀处理达标后排放；生活污水依托广东天高矿业股份有限公司现有员工宿舍化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后用于矿区内林地灌溉。

3、做好废气污染治理。项目应提高原料储存、运输和生产设备的密闭性，减少无组织粉尘排放，掺和料粉磨工序粉尘和烘干废气收集后经“脉冲袋式除尘器+石灰石-石膏湿法烟气脱硫除尘设施+尿素脱硝系统”处理达标后通过15米高排气筒排放，成品库呼吸粉尘（颗粒物）经气箱式袋收尘器处理、散装粉尘（颗粒物）收集后经脉喷单机袋收尘器处理达标后通过15米高排气筒排放，烘干、分选、筛分粉尘（颗粒物）和沸腾炉燃烧废气收集后经“袋式除尘器+石灰石-石膏湿法烟气脱硫除尘设施+尿素脱硝系统”处理达标后、包装粉尘经布袋除尘设施处理达标后通过15米高排气筒排放；加强厂区道路、物料堆场等区域的洒水降尘，降低物料装卸和车辆运输等无组织粉尘的排放。粉尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物排放参照执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值（及其修改单）、表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。

4、做好固体废物的收集处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置固体废物，防止造成二次污染。危险废物应按规范要求处理处置，在厂区内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。收集粉尘、脱硫渣、除铁产生的废金属等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂区内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求。生活垃圾集中堆放后交由当地环卫部门统一清运处理。

5、合理布局厂区和机械设备，使用低噪声的设备，加强对设备的管理和维护，对噪声源较大的设备采取必要的消声、隔声、减振等降噪措施，并严格按照国家规定允许的时间内生产作业，降低噪声对周围环境的影响。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

6、做好生态环境保护和土壤污染防治工作。做好原料和成品仓库的防雨、防风以及防渗漏措施，降低对周边环境的影响。加强厂区的绿化、美化，严格按照国家和地方有关土壤污染防治的要求落实土壤污染防治措施，防止项目建设造成水土流失、土壤污染和生态破坏。

7、落实各项环境风险防控措施和应急措施，完善环境保护管理制度，加强管理和维护，严防发生环境污染事故。

8、项目应严格执行环保“三同时”制度（即项目配套建设的防治污染设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用），环保投资应列入项目投资概算并予以落实。项目建成投产前，应按规定及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

9、项目依法需经批准的事项，必须经有审批权的行政主管部门审批同意后方可进行。

- 四、本项目不新增安排废水主要污染物排放总量控制指标。大气主要污染物总量指标核定为：颗料物20.326吨/年（有组织排放19.869吨/年），二氧化硫1.52吨/年，氮氧化物5.49吨/年，在全县大气污染物排放总量指标中调剂解决。

- 五、项目应采用国家现行规定的工艺设备进行生产，应杜绝使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产现行国家产业政策中限制、禁止生产的产品。项目应使用天然气、太阳能、电能等清洁能源，实行节能降耗，积极实施清洁生产。

- 六、项目《报告表》经批准后，项目的地点、性质、规模、生产工艺或防治污染设施发生重大变化或自本批复下发之日起五年后方动工建设时，必须重新报生态环境部门审核（批）同意后方可实施。

七、项目应依法接受我局日常环境监督管理工作，如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局

2021年7月15日

抄送：河源市美兰生态环境咨询有限公司

河源市生态环境局紫金分局办公室   2021年7月15日印发