河环紫建〔2021〕6号

关于智联科技（河源）有限公司电子配套产品

生产建设项目环境影响报告表的批复

智联科技（河源）有限公司：

你公司报来委托深圳市统霸环保科技有限公司编制的《智联科技（河源）有限公司电子配套产品生产建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和报批材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、项目选址位于紫金县紫城工业园 8-4 地块，主要从事电子连 接线、电子组装产品、PE 膜、PVC膜及胶袋制造，主要产品为电子连接线300万条、电子组装产品100万个、胶袋50吨、PE 膜和PVC膜各100吨。项目总占地面积10000平方米， 建筑面积为22365平方米，总投资5000万元。依据项目《报告表》的评价结论、专家函审意见和企业投资项目备案证、项目投资协议书等，项目在符合产业政策规定并依法办理用地等手续、落实各项环境保护污染防治措施及环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的生态环境污染防治措施，从生态环境保护角度可行。

三、项目在建设和运营过程中必须按《报告表》要求落实各项污染防治措施，重点做好如下工作：

（一）做好施工期生态环境保护工作，控制施工期噪声、废水、废气、固体废物等因素对周边环境的影响，加强管理，减少投诉纠纷。

（二）做好水污染防治工作。项目应严格执行“清污分流、雨污分流、循环用水”制度。雨水排入园区市政雨水管网系统。生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入园区市政污水管网，进入紫金县城区污水处理厂进行深度处理，最终出水达到污水处理厂排放标准后排放。

（三）做好大气污染防治工作。项目禁止设立电镀、烤漆、喷漆及其他表面处理等重污染工艺。加强车间通风排气，焊接烟尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）中的第二时段锡及其化合物无组织排放监控点浓度限值（颗粒物无组织排放监控浓度限值）。注塑、制膜产生的非甲烷总烃采用“集气罩（围蔽）+活性炭吸附”处理设施处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5的大气污染物排放限值后通过15米高排气筒排放。厂界的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。项目厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内 VOCs无组织特别排放限值。厨房油烟经静电油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准后通过排烟管高空排放。

（四）做好噪声污染防治工作。合理布局厂区，选用低噪声设备，加强设备的运行维护与管理，对噪声源较大设备采取密闭、减振、隔声、消声等控制措施，并严格按照国家规定允许的时间内生产作业，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- （五）做好固体废物污染防治管理工作。危险废物应严格按规范要求处理处置，在厂区内贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的有关要求；一般工业固体废物应进行综合利用或妥善处理处置，其在厂区内贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

- （六）国家和地方颁布有新的污染物排放标准的，严格按照新的标准执行。

- （七）项目应建立健全事故应急体系，落实有效环境保护风险防控、应急措施，做好污染防治设施的运行管理和维护，确保环境风险安全可控。

- （八）该项目应严格执行环保“三同时”制度（即项目配套建设的防治污染设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用），环保投资应列入项目投资概算并予以落实。项目建成投产前，应按规定及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。建立健全环境保护管理制度，按照有关标准、要求落实环境监测计划，建立污染物监测台账制度。

四、该项目水主要污染物排放总量控制指标纳入紫金县城区污水处理厂总量指标中调剂解决；大气主要污染物排放总量控制指标在全县总量指标中调剂解决。

五、该项目应采用国家现行规定的工艺设备进行生产，应杜绝使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产现行国家产业政策中限制、禁止生产的产品。项目应使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

- 六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染措施发生重大变化或自本批复下发之日起五年后方动工建设时，应重新报批环境影响评价文件。该项目依法须经批准的事项，必须经有审批权的行政主管部门批准后方可实施。

七、项目应依法接受紫金分局日常环境监督管理工作，如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局

2021年9月18日

抄送：深圳市统霸环保科技有限公司

河源市生态环境局紫金分局办公室   2021年9月18日印发