紫环批〔2020〕11号

关于河源瑞佳食品有限公司紫金县生态养殖园建设项目环境影响报告书的批复

河源瑞佳食品有限公司：

你公司报来委托广东明大项目管理环境科技有限公司编制的《河源瑞佳食品有限公司紫金县生态养殖园建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及有关报批材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查，批复如下：

一、原则同意该项目《报告书》的评价结论。

二、该项目选址位于河源市紫金县瓦溪镇瓦溪村禾仓村小组、光明村小组、叶塘村小组及四联村下岭村小组，项目规划总占地面积约为3050亩，其中含建设用地面积约441.64亩。整个养殖区分繁殖区、保育区、育肥区和外事区等4个片区建设，规划总建筑面积为144849.99m2，其中规划建设猪舍建筑面积128858.87m2，配套附属设施建筑面积15991.12m2，配套建设3个污水处理站、1个有机肥加工中心，配套建设集中车辆洗消中心、猪只中转站、饲料中转中心、病死猪无害化处理中心、道路停车场及场区工程、绿化工程等。项目拟新建1个存栏200头公猪的公猪站、1个存栏1万头繁殖母猪的繁殖区、1个年存栏1.92万头保育区、1个年存栏5.76万头育肥区（其中存栏1.92万头猪仔、3.84万头育肥猪），主要采用温控干清粪模式与温控刮粪模式相结合的养殖工艺。项目为规模化畜禽养殖场，采用“自繁自养”模式，项目建成达产后，合计年出栏仔猪12.5万头、商品育肥猪12万头，年产有机肥1.25万吨。项目总投资为48279.85万元人民币。依据项目《报告书》的评价结论、专家评审意见和企业投资项目备案证、县自然资源用地审查意见、县林业部门林地核查意见、县农业主管部门情况说明及所在地村委、镇政府等的意见，项目在符合相关规划和依法取得用地许可、落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。

三、项目建设和运营过程中要落实《报告书》提出的各项环境保护污染防治措施，重点做好以下工作：

1、控制施工建设期噪声、废水、废气和固体废物等因素对周边环境的影响，确保施工期产生的各项污染物达标排放，加强管理，减少投诉纠纷。

2、项目应执行严格的“雨污分流”制度。雨水排入雨水管道。项目养殖废水与生活污水经三级化粪池预处理后一并排入自建污水处理设施集中处理，综合废水中的30%经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准及广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中较严者后，回用作为项目内林地灌溉用水，不外排；综合废水中的70%再经污水处理设施深度处理达到广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者后，其中30%回用作为猪舍冲栏补充用水、40%分别排入禾仓背小沥、下岭小沥。

3、做好废气处理。加强猪舍、污水处理设施的通风，并采取消毒、除臭处理措施，降低恶臭气体对周围环境的影响。恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）两者中较严者。沼气发电机燃烧尾气排放参照执行国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。备用柴油发电机尾气经收集后达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后通过15米高排气筒引至高空排放。食堂厨房油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后经排烟管道引至楼顶高空排放。

4、合理布局厂区，加强设备的维护和管理，对高噪声设备采取减震、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达标排放并降低噪声对周围环境的影响。项目建设期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、做好固体废物处置。项目产生的粪便、污泥等经处理后达到广东省《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）“畜禽养殖业废渣无害化环境标准”后设置规范堆放场，作为有机肥料的生产原料。加强堆放场卫生管理，防止禽畜废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。死猪及其粪便应按规定采取无害化方式进行处理。生活垃圾应集中堆放定期交环卫部门清运处理。项目一般工业固体废物在项目区内暂存须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关规定。危险废物在项目区内暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定，并定期交给有资质的单位处置。

6、做好生态环境保护和土壤污染防治工作。加强厂区的绿化、美化，严格按照《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》落实土壤污染防治措施，防止项目建设造成水土流失、土壤污染和生态破坏。

7、落实项目各项环境风险防范措施，规范设置事故应急池，加强污染治理设施的维护和管理，防止环境突发事故发生时对周围环境造成影响。

四、本项目废水主要污染物排放总量控制指标核定为COD 8.46吨/年、NH3-N 1.209吨/年，大气主要污染物排放总量控制指标核定为SO2 0.037吨/年、NOX 0.397吨/年，主要污染物排放总量控制指标在全县污染减排削减总量指标中调剂解决。

五、本项目的地点、性质、规模、土地使用功能、建筑面积、污染治理设施等发生重大变化或自本批复意见下发之日起五年后才动工建设的，必须按规定重新报审环境影响评价文件，经生态环境部门审批（核）同意后方可实施。

六、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目建成投产前应按规定及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。本项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责。项目如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

七、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二○年三月十八日

抄送：广东明大项目管理环境科技有限公司

河源市生态环境局紫金分局        2020年3月18日印发