河环紫建〔2024〕2号

关于广东盛锋纸塑制品有限公司纸塑制品生产建设项目环境影响报告表的批复

广东盛锋纸塑制品有限公司：

你公司报来委托河源市美兰生态环境咨询有限公司编制的《广东盛锋纸塑制品有限公司纸塑制品生产建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等申请材料收悉。经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、项目位于河源市紫金县紫城镇紫城工业园，拟租赁紫金县鸿图圣诞工艺制品有限公司位于紫城工业园10-2 号地块第4号厂房一楼建设广东盛锋纸塑制品有限公司纸塑制品生产建设项目。建成后主要从事一次性塑料杯/碗及一次性纸杯生产和销售，年产一次性塑料杯/碗650t，一次性纸杯450t。项目总占地面积 1729.91平方米，建筑面积为 1729.91平方米，总投资500万元，拟用于污染防治资金20万元。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见和企业投资项目备案证、用地不动产权证等，项目在符合产业政策规定、落实各项生态环境保护污染防治措施及环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的生态环境污染防治措施，从生态环境保护角度分析可行。

三、项目在建设和运营过程中必须按《报告表》要求落实各项污染防治措施，重点做好如下工作：

（一）做好施工期生态环境保护工作，控制施工期噪声、废水、废气、固体废物等因素对周边环境的影响，加强管理，减少投诉纠纷。

（二）做好水污染防治工作。项目应严格执行“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化完善厂区雨污截排水系统和废水收集处理系统。项目生活污水依托紫金县鸿图圣诞工艺制品有限公司现有的生活污水处理设施预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网，进入到紫金县城生活污水处理厂处理；冷却水塔冷却水循环使用不外排。

（三）做好大气污染防治工作。项目检验工序产生的颗粒物由破碎机密闭并经布袋收尘器收集后定期清理，剩余未被收集的破碎粉尘废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值要求；项目一次性塑料杯碗制片加热、吹塑成型工序及一次性纸杯成型工序、印刷工序产生的有机废气采用两级活性炭吸附装置处理后由排气筒引至高空排放，挥发性有机化合物（非甲烷总烃）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值及《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表 1 大气污染物排放限值两者中的较严者；厂区内VOCs无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备、合理规划设备布局，设备进行减振、降噪 处理，加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等。运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区排放限值。

- （五）做好固体废物污染防治工作。生活垃圾在场区内集中收集后，定期交由环卫部门清运处理；项目一般固废按类别分别收集后回收出售或回用于生产工序，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）有关规定和要求；项目危险废物收集后委托有危险废物处理资质单位进行处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定和要求。

- （六）国家和地方颁布有新的污染物排放标准和政策要求的，严格按照新的标准和政策要求执行。

- （七）项目应建立健全事故应急体系，落实有效环境保护风险防控、应急措施，落实土壤及地下水污染防治措施，做好污染防治设施的运行管理和维护，确保环境风险安全可控。

- （八）项目应严格执行环保“三同时”制度（即项目中防治污染的设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用），环保投资应列入项目投资概算并予以落实；按规定及时落实排污许可制度和开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产；建立健全环境保护管理制度，规范设置排污口，按照有关标准、要求落实环境监测措施，做好管理台账。

四、项目应严格实行主要污染物排放总量控制制度。水主要污染物排放总量控制指标核定为：化学需氧量（CODcr）0.252吨/年、氨氮（NH3-N）0.020吨/年，纳入紫金县城生活污水处理厂总量指标中调剂解决。大气主要污染物排放总量控制指标核定为：挥发性有机物（VOCs）1.208吨/年，其中本次迁建新增非甲烷总烃总量0.657吨/年，根据VOCs排放总量0.300吨/年及以上需进行总量替代的规定，本项目需进行总量替代，从广东立国制药有限公司“一企一策”综合整治减排指标中替代解决。

五、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

- 六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染措施发生重大变化或自本批复下发之日起五年后方动工建设时，应重新报批环境影响评价文件。该项目依法须经批准的事项，必须经有审批权的行政主管部门批准后方可实施。

七、项目应依法接受生态环境部门日常环境监督管理工作，如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、生态环境申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局

2024年3月1日

抄送：河源市美兰生态环境咨询有限公司

河源市生态环境局紫金分局办公室     2024年3月1日印发