紫环批〔2020〕1号

关于春米六智能科技（河源）有限公司

建设项目环境影响报告表的批复

春米六智能科技（河源）有限公司：

你公司报来委托襄阳众鑫缘环保科技有限公司编制的《春米六智能科技（河源）有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目选址位于河源市紫金县紫城工业园，项目租用春海物业（河源）有限公司2#厂房和3#厂房2-3层作为生产场所，租用建筑面积为12304.69m2，其中2#厂房建筑面积为5478.69m2，3#厂房2-3层建筑面积为6826m2。项目主要从事风扇、暖风机、加湿机等家用电器的生产，设计年产风扇100万台、暖风机20万台、加湿机50万台、棉被烘干机5万台、果汁机10万台、搅切机3万台、刨冰机1万台、酸奶机0.5万台、芝麻机0.5万台。项目主要由主体工程、公用工程及环保工程组成，主要内容包括厂房（含生产车间、仓库、办公室）、供电工程、给排水系统及环保治理设施等。项目总投资7068.4万元。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见和紫城工业园管委会意见等，项目在符合产业政策规定及相关规划、落实各项环境保护污染防治措施及环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。

三、项目在建设和运营过程中必须按《报告表》要求落实各项污染防治措施，重点做好如下工作：

（一）做好施工期环境保护工作，控制施工期噪声、废水、废气、固体废物等因素对周边环境的影响，加强管理，减少投诉纠纷。

（二）项目应执行严格的“雨污分流”制度。雨水排入市政雨水管道。生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入园区市政污水管网，汇入县城区污水处理厂进行深度处理，最终出水达到污水处理厂排放标准后排放。

（三）做好废气的治理。本项目禁止设立电镀、烤漆、喷漆及其他表面处理等重污染工艺。项目焊锡工序产生的废气集中收集后经“干式过滤+活性炭吸附装置”处理，锡及其化合物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准、有机废气（VOCs）达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排放标准后通过20m高排气筒引至高空排放。丝印、擦拭清洁工序产生的有机废气（VOCs）集中收集后经“UV光解+活性炭吸附装置”处理达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）第Ⅱ时段中丝网印刷排放限值要求后通过20m高排气筒引至高空排放。

（四）合理布局厂区，选用低噪声设备，加强设备的运行维护与管理，对噪声源较大的电烙铁、移印机、热风筒、空压机等设备采取隔声、减振或降噪措施，严格按照国家规定允许的时间内生产作业。项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- （五）做好固体废物的处置。项目产生的废边角料、废包装材料等经收集后外售给废品回收公司；废锡渣收集后交由专业公司回收处理；废原料包装桶、废活性炭等危险废物委托有危险废物处理资质的单位进行处理；生活垃圾应集中堆放定期交由环卫部门统一清运处理。项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的有关要求；危险废物处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的有关要求。

- （六）项目应落实各项环境保护风险防控、应急措施，及时做好污染防治设施的检修维护，严防发生环境污染事故。

四、该项目废水主要污染物排放总量控制指标纳入紫金县城区污水处理厂总量指标中调剂解决；废气主要污染物排放总量控制指标由全县区域总量中调剂解决。

五、该项目应采用国家现行规定的工艺设备进行生产，应杜绝使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产现行国家产业政策中限制、禁止生产的产品。项目应使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产，实施节能降耗。

六、项目经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染设施发生重大变化或自本批复下发之日起五年内方动工建设时，必须重新报环保部门审批（核）同意后方可实施。

七、该项目应严格执行环保“三同时”制度。项目建成投产前，应按规定及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责。项目如发生污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二○年一月七日

抄送：襄阳众鑫缘环保科技有限公司

河源市生态环境局紫金分局          2020年1月7日印发