紫环批〔2020〕8号

关于新能源汽车动力锂离子电池及系统

项目环境影响报告表的批复

广东省佛塑新能源有限公司：

你公司报来委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制的《新能源汽车动力锂离子电池及系统项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目选址位于广东省河源市紫金县紫城工业园，项目分两期建设，一期项目规划总投资约为87979万元，用地面积约为61380.57平方米，建筑面积约为89053.72平方米，主要研发、生产和销售新能源汽车动力锂离子电池，规划年生产三元锂离子电池及其系统2GWh（10537407片）。二期项目规划总投资约为235176万元，用地面积约为91981.43平方米，建筑面积约为164,317.6平方米，主要研发、生产和销售新能源汽车动力锂离子电池，规划年生产三元锂离子电池及其系统6GWh（31612221片）。项目两期建成后，总占地面积为153,362平方米，总建筑面积约为253425.34平方米，年生产三元锂离子电池及其系统8GWh（42149628片），合计总投资323155万元。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见和紫城工业园管委会意见等，项目在符合产业政策规定及相关规划并依法取得用地许可、落实各项环境保护污染防治措施及环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。

三、项目在建设和运营过程中必须按《报告表》要求落实各项污染防治措施，重点做好如下工作：

（一）项目应执行严格的“雨污分流”制度。雨水排入市政雨水管道。生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入园区市政污水管网，汇入县城区污水处理厂进行深度处理后达标排放。浓水作为清净下水直接排入雨水管网。冷却吸收塔冷却用水循环使用不外排。正极清洗废水经废水处理设施处理后95%回用，5%作为废液交由有资质的单位处理，不外排。负极清洗废水经废水处理设施处理达到《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中表2新建企业水污染物排放浓度限值和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者后排入市政污水管道，进入紫金县城区污水处理厂进行深度处理达标后排放。

（二）做好废气的处理。本项目禁止设立电镀、烤漆、喷漆及其他表面处理等重污染工艺。项目投料粉尘（颗粒物）经布袋除尘达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表6的标准要求后排放。NMP废气（非甲烷总烃）经“冷凝回收装置+填料吸收塔”处理后接进RCO废气处理装置处理，注液、终封废气（非甲烷总烃）经RCO废气处理装置处理，焊接烟尘（颗粒物）经自带吸附装置处理，达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5锂离子/锂电池排放标准后再通过不低于15m高的排气筒高空排放。锅炉燃料废气、直燃机燃料废气经收集后达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）标准后再通过不低于17m高的排气筒排放。安全性测试烟雾经防爆箱配备的滤筒+活性炭烟雾净化系统处理达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5锂离子/锂电池排放标准后再通过排气管高空排放。食堂厨房油烟经静电式油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型标准后通过排烟管道引至高空排放。

（三）合理布局厂区，选用低噪声设备，加强设备的运行维护与管理，对噪声源较大的空压机、直燃机、锅炉等设备采取消声、隔声、减振等降噪措施，严格按照国家规定允许的时间内生产作业。项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- （四）做好固体废物的分类收集处置。项目产生的废滤膜交由废品回收公司回收处理；边角料外售回收公司综合利用；原材料废包装材料经分类收集后交由生产厂家回收利用；不合格产品交给专业公司回收处理；NMP冷凝回收液经收集后交由原料供应商作为原料回收利用；废电解液包装桶经收集后交由原料供应商作为原料储存桶回收利用；负极废水处理污泥交由相关单位回收处理。废极片及制片过程产生的边角料、正极废水处理污泥、正极废液等危险废物委托有资质的单位进行处理；生活垃圾集中堆放定期交由环卫部门统一清运处理。项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的有关要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的有关要求。

- （五）项目应落实各项环境保护风险防控、应急措施，及时做好污染防治设施的检修维护，严防发生环境污染事故。

四、该项目废水主要污染物排放总量控制指标纳入紫金县城区污水处理厂总量指标中调剂解决；废气主要污染物排放总量控制指标由全县区域总量中调剂解决。

五、该项目应采用国家现行规定的工艺设备进行生产，应杜绝使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产现行国家产业政策中限制、禁止生产的产品。项目应使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产，实施节能降耗。

六、项目经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染设施发生重大变化或自本批复下发之日起五年后方动工建设时，必须重新报环保部门审批（核）同意后方可实施。

七、该项目应严格执行环保“三同时”制度。项目建成投产前，应按规定及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责。项目如发生污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二○年二月十四日

抄送：湖南汇恒环境保护科技发展有限公司

河源市生态环境局紫金分局         2020年2月14日印发