紫环批〔2020〕10号

关于紫金县南岭镇生活垃圾中转站建设

项目环境影响报告表的批复

紫金县南岭镇人民政府：

你单位报来委托广东明大项目管理环境科技有限公司编制的《紫金县南岭镇生活垃圾中转站建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

- 一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

- 二、该项目选址位于紫金县南岭镇王告村竹蟹沥，项目规划总用地面积830.03m2，拟新建垃圾中转站1座，建筑占地面积181.48m2，建筑面积248.08m2，内含垃圾压缩间、垃圾分拣间、转运工具间、公厕等。项目垃圾中转站采用水平压缩工艺，设计垃圾转运规模为40吨/天。项目总投资219.24万元。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见和县住建局的规划选址意见等，项目在符合相关规划并依法取得用地许可、落实各项环境保护污染防治措施及环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。

三、项目在建设和运营过程中必须按《报告表》要求落实各项污染防治措施，重点做好如下工作：

（一）做好施工期环境保护工作，控制施工期噪声、废水、废气、固体废物等因素对周边环境的影响，加强管理，减少投诉纠纷。

（二）项目应执行严格的“雨污分流”制度。雨水排入雨水管道；项目施工期废水经隔渣沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排；运营期生活污水、公厕废水经化粪池预处理后，与垃圾渗沥液、压缩设备冲洗废水、场地和车辆冲洗废水等一并进入自建污水处理设施处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的较严者后，全部回用作为项目站区内绿地及周边林地的灌溉用水，不外排。

（三）做好废气的治理。压缩系统及卸料系统产生的粉尘和恶臭气体采取植物液喷雾除尘除臭处理达标后，通过负压排风系统收集经15m高排气筒排放，恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级无组织排放监控浓度限值。

（四）合理布局厂区，选用低噪声设备，加强设备的运行维护与管理，对压缩系统设备、风机等噪声源较大的设备采取消声、隔声和减振等降噪措施，严格按照国家规定的时间作业，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- （五）做好固体废物处置工作。项目产生的生活垃圾进入主体工程压缩后，统一转运至紫金县城生活垃圾无害化处理场处理。

- （六）落实各项环境保护风险防控措施，及时做好污染防治设施的检修维护，严防发生环境污染事故。

四、项目产生的废水经处理达标后全部回用作为项目站区内绿地及周边林地的灌溉用水，不外排，因此不另行安排总量控制指标。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染设施发生重大变化的或自本批复下发之日起五年后方动工建设时，必须重新报环保部门审批（核）同意后方可实施。

六、该项目应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责。如发生污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

七、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二○年三月十八日

抄送：广东明大项目管理环境科技有限公司

河源市生态环境局紫金分局         2020年3月18日印发